D800 Read Noise
Prepared 2012-02-08 by Bill Claff (revised 2012-02-09)

The D800 Read Noise values were determined from the Optical Black data in NEF files.

Here is a table of measured values (in 14-bit ADUs):

| ISO | noise ADU | Gain electrons/ADU | noise electrons |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 |  |  |  |
| 100 |  | 3.75 |  |
| 200 |  | 1.72 |  |
| 400 | 5.436 | 0.86 | 4.7 |
| 800 | 9.692 | 0.43 | 4.2 |
| 1600 | 12.122 | 0.34 | 4.2 |
| 3200 | 12.240 | 0.34 | 4.2 |
| 6400 | 12.210 | 0.34 | 4.2 |
| 12800 | 11.961 | 0.34 | 4.1 |
| 25600 | 11.907 | 0.34 | 4.1 |

Note that all electron figures are approximate pending a better measurement of gain.

The following chart shows these values as a function of ISO:


Shown as a log-log chart for clarity.

The open symbols represent the numbered ISO values while the closed symbols represent to "Lo" and "Hi" values.